目前反映最多的问题：

1.Q:驱动已经安装但写卡的时候系统提示驱动未安装？

- A:造成这种问题的原因是需要安装网页控件，可按照如下步骤安装

1）.下载压缩包，解压后打开OCX控件及测试页面

2）.运行reg.bat文件执行安装。(注意：该控件适用于Windows XP，在Windows 7下可以安装，但可能会写卡不成功)

成功后会出现上图的提示。

3）.设置IE浏览器：打开IE，进入工具->Internet选项，选择第2项安全，点击“受信任的站点”

选择“站点”，将登录https://ess.10010.com后的网址添加进安全站点（注意因各个地市的网站可能不一样，请根据实际情况添加，比如有的地市为https://123.125.98.209，具体请登录ess系统后可以在地址栏看到），设置好后点击关闭，

然后点下面的“自定义级别”，找到“Activex控件和插件”相关选项，将其全部设为“启用”，注意高版本的IE设置里面有一个，将其设置成禁用。

设置完成后关闭IE浏览器，以便让设置生效。